吴疾控发〔2018〕167号

关于上报《2018年吴忠市饮用水水质卫生

监测工作总结》的报告

市卫生和计划生育局：

吴忠市饮用水水质卫生监测工作已完成，现将《2018年吴忠市饮用水水质卫生监测工作总结》呈上，请审阅。

附件：1、2018年吴忠市饮用水水质卫生监测工作总结

2、表1 吴忠市各县区疾控中心生活饮用水能力统计表

3、表2 2018年吴忠市饮用水水质单项指标合格情况汇总表

吴忠市疾病预防控制中心

2018年11月29日

抄送：自治区疾控中心 、市卫计局 、市卫生监督所

吴忠市疾病预防控制中心            2018年11月29日印发

2018年吴忠市饮用水卫生监测工作总结

为掌握吴忠市饮用水水质卫生基本状况及其变化趋势，根据《2018年宁夏饮用水水质卫生监测工作方案》要求，结合吴忠市实际情况，我中心对吴忠市的饮用水进行水质卫生监测，现总结如下：

一、监测目的

通过对监测点开展枯水期和丰水期水质卫生监测，掌握吴忠市饮用水水质卫生基本状况，完成饮用水水质监测目标。

二、监测范围

吴忠市利通区、青铜峡市、红寺堡区、同心县、盐池县城镇和农村。

三、监测内容和方法

（一）基本情况调查

对监测地区饮用水状况、供水单位、监测点等基本信息进行调查。

（二）监测指标与频次

1.水质常规监测

按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）开展水质监测。

必测指标包括（31项）：总大肠菌群、菌落总数、砷、氟化物、硝酸盐、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、铝、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、铜、锌、铁、锰、氯化物、硫酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮。

消毒剂及副产物指标包括：溴酸盐（使用臭氧消毒时）、甲醛（使用臭氧消毒时）、亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）、氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）、臭氧、二氧化氯、游离性余氯、一氯胺（总氯）。以上指标需根据所用消毒剂选择相应指标检测。

（三）水样采集、检验和评价要求

水样采集、保存、运输和检验按现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）规定执行；水质评价按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

（四）质量控制

1.按照《2018年吴忠市饮用水水质卫生监测工作方案》的要求，统一监测方法。

2. 吴忠市疾控中心按照年度计划开展水质监测采样及检测技术培训，安排专人参加自治区疾控举办的全区水质监测技术培训班和全区饮用水和环境卫生培训班。

3.要求参加监测的实验室通过计量认证，确保监测数据的可靠性和可比性。

四、监测点设置

（一）城市

本年度城市应设置监测点72个，实际设置74个，监测点设置率105.71%。其中，市政供水应设54个，实际设置53个，设置率98.15%；自建设施供水应设10个，实际设置12个，设置率120.00%；二次供水应设8个，实际设置8个，设置率100%。

（二）农村

全市共辖乡镇46个，本年度监测覆盖乡镇44个，1个农场和1个管委会共46个，监测乡镇覆盖率100.00%。全年应设置监测点221个，实际设置229个，监测点设置率103.62%。2018年吴忠市监测点设置情况详见表1。各市、县（区）监测乡镇覆盖率情况详见表2。

| 表1 2018年吴忠市饮用水监测点设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县(区) | 城市饮水 |  |  |  |  |  | 农村饮水 |  |  |  |  |
|  | 应设 |  | 实设 | 设置率（%） |  |  | 应设 |  | 实设 | 设置率（%） |  |
| 利通区 | 50 |  | 50 | 100 |  |  | 33 |  | 33 | 100 |  |
| 青铜峡市 | 10 |  | 12 | 120 |  |  | 31 |  | 30 | 96.77 |  |
| 红寺堡区 | - |  | - | - |  |  | 17 |  | 18 | 105.88 |  |
| 同心县 | 6 |  | 6 | 66.67 |  |  | 45 |  | 43 | 95.56 |  |
| 盐池县 | 6 |  | 6 | 100 |  |  | 23 |  | 31 | 134.7 |  |
| 合计 | 72 |  | 74 | 105.71 |  |  | 149 |  | 155 | 104.03 |  |
| 表2 2018年吴忠市农村饮水监测乡镇覆盖率统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县区名称 |  | 乡镇总数（个） |  |  | 监测乡镇数(个) |  |  | 监测乡镇覆盖率（%） |  |  |
| 利通区 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 100 |  |  |
| 青铜峡市 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100 |  |  |
| 红寺堡区 |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 100 |  |  |
| 同心县 |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 100 |  |  |
| 盐池县 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100 |  |  |
| 合计 |  | 44 |  |  | 44 |  |  | 100 |  |  |

五、基本情况监测结果

全市市政供水单位共7个，城市自建设施供水单位6个，二次供水8个，城区总人口461533人，农村总人口996856人。

全县(区）农村集中式供水厂共44个，其中地面水厂14个，地下水厂31个。其中，供水人口≥1万人的水厂数30个，供水人口＜1万人的15个。全市农村集中式供水覆盖人口929318人,其中地面水厂供水覆盖人口417233人，地下水厂供水人口512085人。

（一）农村集中式供水处理方式

完全处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒）的水厂11个，沉淀过滤6个，仅消毒2个，未处理26个。水处理方式构成详见图1。

（二）农村集中式供水水源类型

以深井水作为水源的31个，江河水14个。不同水源类型分布情况详见图2。

（三）农村饮用水饮用人口比例

全县（市、区）饮用农村集中式供水和分散式供水人口996856人，饮用农村集中式供水的人口比例占93.22%，饮用分散式供水的人口比例占6.78%。在饮用农村集中式供水的人口中，饮用地表水的人口比例占41.85%，饮用地下水的人口比例占51.37%。

| 表3 农村集中式供水与分散式供水不同水源类型饮用人口（人）及所占比例 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市（县、区） | 集中式供水 |  |  |  | 分散式供水 |  |
|  | 地表水（人） | 比例（%） | 地下水（人） | 比例（%） | 饮用人口数（人） | 比例（%） |
| 利通区 | 2877 | 1.45 | 168312 | 84.65 | 27634 | 13.90 |
| 青铜峡市 | 0 | - | 210752 | 92.60 | 16837 | 7.40 |
| 红寺堡区 | 45436 | 28.89 | 111881 | 71.11 | 0 | - |
| 同心县 | 229198 | 85.40 | 17434 | 6.50 | 21745 | 8.10 |
| 盐池县 | 139722 | 97.42 | 3706 | 2.58 | 0 | - |
| 合计 | 417233 | 41.91 | 512085 | 51.44 | 66216 | 6.65 |

六、水质检测结果

1.城市饮用水

全年共监测城市饮用水水样150份，合格128份，合格率85.33%。其中，市政供水108份，合格99份，合格率91.67% ，城市自建设施供水24份，合格14份，合格率58.33%。二次供水18，合格15份，合格率83.33%。

（1）市政供水

全年共监测市政供水108份，其中出厂水12份（合格10份），末梢水96份（合格89份），水质合格率分别为83.33%和91.67%。其中市政供水枯水期出厂水合格率766.67%，末梢水合格率97.92%，丰水期出厂水合格率83.33%，末梢水合格率91.67%。

市政供水不合格指标主要为消毒剂指标中游离余氯、二氧化氯。（见表4）

| 表4 2018年吴忠市（县、区）市政供水水质检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市、县（区） | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 末梢水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枯水期 |  |  |  |  |  | 丰水期 |  |  |  |  |  | 枯水期 |  |  |  |  |  | 丰水期 |  |  |
|  | 水样数 |  | 合格率（%） |  |  |  | 水样数 |  | 合格率（%） |  |  |  | 水样数 |  | 合格率（%） |  |  |  | 水样数 |  | 合格率（%） |
| 利通区 | 1 |  | 100 |  |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  | 35 |  | 100 |  |  |  | 35 |  | 97.14 |
| 青铜峡市 | 3 |  | 100 |  |  |  | 3 |  | 66.7 |  |  |  | 3 |  | 66.7 |  |  |  | 3 |  | 66.7 |
| 红寺堡区 | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 盐池县 | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 6 |  | 100 |  |  |  | 6 |  | 100 |
| 同心县 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 100 |  |  |  | 4 |  | 100 |  |  |  | 4 |  | 50.00 |
| 合计 | 6 |  | 66.67 |  |  |  | 6 |  | 83.33 |  |  |  | 48 |  | 97.92 |  |  |  | 48 |  | 91.67 |
| 注：“—”表示无此类水样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）自建设施供水 全年监测城市自建设施供24份，合格率58.33%。其中出厂水12份（合格6份），末梢水12份（合格8份），出厂水和末梢水合格率分别为50.00%和66.67%。（见表5） 表5 2018年吴忠市、县（区）自建供水水质检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市、县（区） | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 末梢水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枯水期 |  |  |  |  | 丰水期 |  |  |  |  |  | 枯水期 |  |  |  |  |  | 丰水期 |  |  |  |
|  | 水样数 | 合格率（%） |  |  |  | 水样数 |  | 合格率（%） |  |  |  | 水样数 |  | 合格率（%） |  |  |  | 水样数 |  | 合格率（%） |  |
| 利通区 | 4 | 25.00 |  |  |  | 4 |  | 25.00 |  |  |  | 4 |  | 25.00 |  |  |  | 4 |  | 75.00 |  |
| 青铜峡市 | 2 | 100 |  |  |  | 2 |  | 100 |  |  |  | 2 |  | 100 |  |  |  | 2 |  | 100 |  |
| 红寺堡区 | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 盐池县 | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 同心县 | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 合计 | 6 | 50.00 |  |  |  | 6 |  | 50.00 |  |  |  | 6 |  | 50.00 |  |  |  | 6 |  | 83.33 |  |
| 注：“—”表示无此类水样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）二次供水

全年监测二次供水18率83.33%。其中枯水期9份（合格8份），丰水期9份（合格7份），枯水期和丰水期水质合格率分别为88.89%和77.78%。

二次供水不合格指标主要为菌落总数。

2.农村集中式供水

农村集中式供水水质合格率

按照《标准》评价，全年监测农村饮用水296份，合格135份，合格率45.61%。农村饮水集中式供水工程水样合格率为45.61%，其中丰水期水质合格率为45.57%，丰水期出厂水和末梢水合格率分别为26.47%和51.32%。枯水期水质合格率为45.64%，枯水期出厂水和末梢水水质合格率分别为28.57%和50.87%。（见表6）

| 表6 2018年农村集中式供水水质合格情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 水样总合格率（%） | 枯水期 |  |  |  |  |  |  |  | 丰水期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出厂水 |  |  |  | 末梢水 |  |  |  | 出厂水 |  |  |  | 末梢水 |  |  |
|  |  | 水样数 | 合格数 | 合格率（%） |  | 水样数 | 合格数 | 合格率（%） |  | 水样数 | 合格数 | 合格率（%） |  | 水样数 | 合格数 | 合格率（%） |
| 利通区 | 50.00 | 10 | 3 | 30.00 |  | 23 | 12 | 52.17 |  | 10 | 3 | 30.00 |  | 23 | 15 | 65.21 |
| 青铜峡市 | 61.67 | 11 | 3 | 27.30 |  | 19 | 10 | 52.63 |  | 11 | 3 | 27.30 |  | 19 | 7 | 36.80 |
| 红寺堡区 | 42.86 | 6 | 2 | 33.33 |  | 11 | 4 | 36.36 |  | 6 | 2 | 33.33 |  | 11 | 4 | 36.36 |
| 盐池县 | 100 | 1 | 1 | 100 |  | 24 | 22 | 91.67 |  | 1 | 1 | 100 |  | 24 | 24 | 100 |
| 同心县 | 23.47 | 7 | 1 | 14.29 |  | 37 | 10 | 27.03 |  | 6 | 0 | 0.00 |  | 36 | 8 | 22.22 |
| 合计 | 45.60 | 35 | 10 | 28.57 |  | 114 | 58 | 50.87 |  | 34 | 9 | 26.47 |  | 113 | 58 | 51.32 |
| 注：“—”表示无此类水样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、存在的问题

造成水质总体合格率偏低的原因主要有以下几方面：

- 水源地水质不达标。由于水文地质条件的影响，水源水中硫酸盐、氟化物等部分矿物元素本底含量偏高，且大部分工程未经必要的工程学处理，造成出厂水和末梢水中硫酸盐、氟化物、总硬度等指标不达标。

（二）水厂设施陈旧。一些公共供水厂是在饮用水卫生新标准颁布之前建设的，这些水厂的原水水质是按照地表水Ⅱ类和地下水Ⅲ类、出厂水水质是按照1985年颁布的《生活饮用水卫生标准》35项指标设计和建造的，水源水质和处理工艺均难以保证出厂水达到饮用水卫生新标准的要求。

（三）管网老化，漏损和二次污染严重。

（四）以屋顶水箱和地下水池为主的城市二次供水设施管理不到位，部分设施不能及时清洗消毒，导致水质合格率降低。

（五）部分农村集中供水单位由村集体筹资建设并管理，个别工程由私人承包，管供水人员更换频繁，工程建成年限长，资金短缺供水设施陈旧不能及时更新和维护，影响水质质量

（六）水厂管理不规范。自来水厂具有很高的安全和技术要求，一些县区在水源保护、水质保障、项目前期认证、建设管理、建后管护方面存在一些薄弱环节，尤其农村集中式供水厂建成后护管不力，已不适应农村安全饮水的发展需要，服务体系不健全，后续维护跟不上，问题比较突出。

八、建议

（一）根据国家卫生部、发改委、水利部联合下发“加强农村饮用水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作的通知”。建议今后凡新建、扩建、改建的供水单位都要开展饮水安全卫生学评价和水质卫生监测工作。

（二）加大对集中式供水单位的资金投入，各供水单位切实加强管道维护，及时更换老化管道添加消毒设备和水质净化设施，按要求每天进行消毒，进一步完善水处理工艺，逐步提高我市农村饮水水质的合格率。

（三）加强集中式供水单位饮用水卫生状况管理，确保供水人员相对固定，及时做好水源周围卫生保洁，及时发现维护供水设备及管道，消除饮用水卫生安全隐患，保障人民群众饮水安全。

（四）对于以屋顶水箱和地下水池为主的城市二次供水设施不能及时消毒清洗的，建议有关部门加强管理，确保民众饮水安全。

附表1 吴忠市各县区疾控中心生活饮用水能力统计表

| 序号 | 名称 | 生活饮用水具备检测能力项目 | 委托 项目1 | 委托 项目2 | 委托 项目3 | 委托 项目4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青铜峡市疾控中心 | 34 | 三氯 甲烷 | 四氯化碳 | 二氧化氯及复合二氧化氯 | 氯酸盐及亚氯酸盐 |  |
| 2 | 同心县疾控中心 | 34 | 三氯 甲烷 | 四氯化碳 | 二氧化氯及复合二氧化氯 | 氯酸盐及亚氯酸盐 |  |
| 3 | 盐池县疾控中心 | 30 | 三氯 甲烷 | 四氯化碳 | 二氧化氯及复合二氧化氯 | 氯酸盐及亚氯酸盐 |  |
| 4 | 红寺堡区疾控中心 | 0 |  |  |  |  |  |

备注：还未具备《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）水质常规指标检测能力的疾控中心及其指标是：青铜峡市2个指标（三氯甲烷、四氯化碳），同心县2个指标（三氯甲烷、四氯化碳），盐池县2个指标（三氯甲烷、四氯化碳2），红寺堡全部指标。

附表2 2018年吴忠市饮用水水质单项指标合格情况汇总表

| 常规指标 | 检验数（份） | 合格数（份） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 446 | 443 | 99.33 |
| 浑浊度 | 446 | 430 | 96.41 |
| 嗅和味 | 446 | 446 = | 100.00 |
| 肉眼可见物 | 446 | 439 | 98.43 |
| PH | 446 | 438 | 98.21 |
| 总硬度 | 446 | 433 | 97.08 |
| 铁 | 446 | 437 | 97.98 |
| 锰 | 446 | 434 | 97.31 |
| 铜 | 446 | 446 | 100.00 |
| 锌 | 446 | 442 | 99.10 |
| 铝 | 446 | 427 | 95.74 |
| 挥发酚类 | 446 | 446 | 100.00 |
| 阴离子合成洗涤剂 | 446 | 446 | 100.00 |
| 硫酸盐 | 446 | 405 | 90.81 |
| 氯化物 | 446 | 420 | 94.17 |
| 溶解性总固体 | 446 | 408 | 91.48 |
| 耗氧量 | 446 | 446 | 100.00 |
| 氨氮 | 446 | 445 | 99.77 |
| 砷 | 446 | 442 | 99.10 |
| 镉 | 446 | 446 | 100.00 |
| 铬 | 446 | 446 | 100.00 |
| 氰化物 | 446 | 446 | 100.00 |
| 氟化物 | 446 | 416 | 93.27 |
| 铅 | 446 | 446 | 100.00 |
| 汞 | 446 | 446 | 100.00 |
| 硝酸盐 | 446 | 440 | 98.65 |
| 硒 | 446 | 446 | 100.00 |
| 三氯甲烷 四氯化碳 | 446 | 446 | 100.00 |
| 四氯化碳 | 446 | 446 | 100.00 |
| 氨氮 | 446 | 445 | 99.77 |
| 菌落总数 | 446 | 430 30 | 96.41 |
| 总大肠菌群 | 446 | 446 | 99.80 |
| 耐热大肠菌群 | 446 | 446 | 100.00 |
| 大肠埃希氏菌 | 446 | 446 | 100.00 |
| 游离余氯 | 179 = | 117 | 65.36 |
| 二氧化氯 | 98 | 65 | 66.33 |
| 亚氯酸盐 | 59 | 59 | 100 |